# DOKUMENTASI UJI KOMPETENSI BNSP

## Konfigurasi Jaringan MikroTik Berbasis VLAN dan Hotspot (Menggunakan Winbox)

## Identitas Proyek

Skema Sertifikasi: Junior Network Administrator
Judul Tugas: Konfigurasi Jaringan MikroTik Berbasis VLAN dan Hotspot
Perangkat: MikroTik, Switch, Winbox, WiFi MikroTik, Client Laptop/HP

# 1. Latar Belakang

Implementasi jaringan dilakukan menggunakan segmentasi VLAN untuk memisahkan jaringan ADMIN, TEKNISI, dan HOTSPOT agar keamanan, manajemen jaringan, dan kontrol akses lebih baik.

Tujuan implementasi:

- Membagi jaringan menjadi beberapa segmen logis.

- Mengatur akses antar jaringan menggunakan firewall.

- Menyediakan layanan hotspot untuk siswa.

- Membatasi bandwidth tiap jaringan 5 Mbps.

# 2. Topologi Jaringan

Internet
   |
 ether1 (WAN)
   |
MikroTik Router
   |
ether2 (TRUNK)
   |
Switch
 |        |        |
VLAN10   VLAN20   VLAN30
ADMIN   TEKNISI  HOTSPOT

# 3. Perencanaan IP Address

| VLAN | Nama Jaringan | Network | Gateway | DHCP Pool |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ADMIN | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | 192.168.10.10-100 |
| 20 | TEKNISI | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | 192.168.20.10-100 |
| 30 | HOTSPOT | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | 192.168.30.30-100 |

# 4. Konfigurasi VLAN

## VLAN 10 ADMIN

- VLAN ID : 10

- Interface : ether2

- Fungsi : Jaringan staf tata usaha

- Hak akses : Full access ke seluruh jaringan

Konfigurasi:

/interface vlan
add name=vlan10-admin interface=ether2 vlan-id=10

## VLAN 20 TEKNISI

- VLAN ID : 20

- Interface : ether2

- Fungsi : Jaringan teknisi/lab IT

- Hak akses : Internet only

Konfigurasi:

/interface vlan
add name=vlan20-teknisi interface=ether2 vlan-id=20

## VLAN 30 HOTSPOT

- VLAN ID : 30

- Interface : ether2

- Fungsi : Jaringan siswa berbasis hotspot

Konfigurasi:

/interface vlan
add name=vlan30-hotspot interface=ether2 vlan-id=30

# 5. Konfigurasi DHCP Server

## VLAN10

/ip dhcp-server
add name=dhcp2 interface=vlan10-admin

## VLAN20

/ip dhcp-server
add name=dhcp3 interface=vlan20-teknisi

## VLAN30

/ip dhcp-server
add name=dhcp5 interface=bridge-hotspot

# 6. Konfigurasi NAT Internet

/ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

Fungsi:

- Memberikan akses internet seluruh VLAN.

# 7. Konfigurasi Firewall

## Blok TEKNISI ke ADMIN

/ip firewall filter
add chain=forward \
src-address=192.168.20.0/24 \
dst-address=192.168.10.0/24 \
action=drop

Kebijakan:

- ADMIN dapat akses semua jaringan.

- TEKNISI hanya internet.

- HOTSPOT hanya akses sesuai login.

# 8. Konfigurasi Hotspot VLAN30

SSID WiFi:

Ajad

User Hotspot:

Username : siswa1
Password : 12345

DNS Name:

login.hotspot

Fungsi:

- User harus login sebelum internet aktif.

# 9. Manajemen Bandwidth

Menggunakan Simple Queue.

## Queue ADMIN

/queue simple add \
name=ADMIN \
target=192.168.10.0/24 \
max-limit=5M/5M

## Queue TEKNISI

/queue simple add \
name=TEKNISI \
target=192.168.20.0/24 \
max-limit=5M/5M

## Queue HOTSPOT

/queue simple add \
name=HOTSPOT \
target=192.168.30.0/24 \
max-limit=5M/5M

# 10. Pengujian

## Uji DHCP

- Client ADMIN mendapat IP otomatis.

- Client TEKNISI mendapat IP otomatis.

- Client HOTSPOT mendapat IP otomatis.

Status:

- Berhasil

## Uji Konektivitas

| Pengujian | Hasil |
| --- | --- |
| Ping Gateway | Berhasil |
| Ping Internet 8.8.8.8 | Berhasil |
| ADMIN ke semua VLAN | Berhasil |
| TEKNISI ke ADMIN | Diblok |
| Login Hotspot | Berhasil |

# 11. Troubleshooting yang Dilakukan

## Permasalahan

- Hotspot invalid

- DHCP VLAN30 konflik slave interface

- WiFi SSID belum muncul

- login.hotspot tidak redirect

## Solusi

- Reconfigure hotspot pada bridge-hotspot.

- Hapus DHCP invalid pada vlan30.

- Enable wlan1 dan set ulang security profile.

- Enable DNS remote request.

Status: Berhasil diperbaiki.

# 12. Kesimpulan

Pada uji kompetensi ini berhasil dibangun jaringan berbasis VLAN dan Hotspot menggunakan MikroTik sesuai skenario.

Hasil yang dicapai:

✔ Segmentasi VLAN 10,20,30 berjalan
✔ DHCP seluruh jaringan aktif
✔ NAT internet berfungsi
✔ Firewall policy berjalan
✔ Hotspot login berfungsi
✔ Bandwidth 5 Mbps per jaringan diterapkan
✔ Pengujian dan troubleshooting berhasil

Konfigurasi memenuhi kebutuhan skenario Junior Network Administrator.